| 6.6 Как изменить код При открытой двери сейфа нажмите и удерживайте «0» до двойного сигнала. Лампочка продолжает светиться в течении следующих действий: -введите действующий код (двойной сигнал) -введите новый код (двойной сигнал) и повторите новый код (двойной сигнал). В случае ошибки раздастся длинный сигнал и смены кода не произойдет. 6.7 Как ввести дополнительный код пользователя. Нажмите и удерживайте «1» до двойного сигнала. Лампочка продолжает светиться в течении следующих действий: - введите код менеджера (основной действующий код) -введите дополнительный код дважды(двойной сигнал после каждого ввода) Дополнительный код меняется так же , как и код менеджера. 6.8. Исключение кода «подчиненного». нажмите и удерживайте клавишу [3] пока не услышите двойной сигнал (световой индикатор будет гореть в течение следующих действий) введите основной код. Код «подчиненного» удалится.9 6.9 Программирование задержки времени(максимум99минут) и окно открытия (максимум 19 минут) Нажмите и удерживайте «9» до двойного сигнала. Лампочка продолжает светиться в течении следующих действий: -введите код менеджера (двойной сигнал) -введите задержку времени и окно открытия , например:2612 (задержка 26 минут, окно открытия 12минут) (двойной сигнал). -повторите эти значения (двойной сигнал) ВНИМАНИЕ: изменение значения задержки времени возможно только в течении окна открытия. Если вам необходимо удалить задержку времени, повторите указанную выше процедуру , указав значение 0001 вместо 2612 (00 для задержки времени 01 для окна открытия) 7. Гарантии изготовителя 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п. 4, 5, 6, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 7.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня продажи. 7.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4, 5, 6 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта. 7.4. Паспорт хранить отдельно от сейфа. 8. Отметка о продаже Заводской номер ______________________________________ МОДЕЛЬ (ОСП) 20 (класс О), 21, 23, 36, 36Т, 46, 59, 69 Модификация ключ мех эл Дата продажи_____________________________ Штамп торгующей организации | П А С П О Р Т (ОСП) на сейф офисный торговой марки «РИПОСТ» 1 класса устойчивости по взлому (ГОСТ Р50862-2005) 1. Общие сведения Сейфы офисные торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов и оружия и т.д. Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендаций специалистов на основании ТУ 7399-001-96152453-11. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция. Стальной корпус из листа не менее 2,5 мм имеет мощную фасадную раму и дверь из листа не менее 10 мм. Отверстия в задней стенке сейфа предназначены для крепления сейфа к стене. 2.2. Замковый механизм. -в базовой комплектации офисные сейфы оборудованы механическими ключевыми замками Российского производства, изготовленными по лицензии немецкой фирмы «MAUER». (модификации Е ); - комплектация механическим кодовым замком фирмы KABA-MAUER(Германия), (модификация «мех»); - комплектация электронным кодовым замком фирмы KABA-MAUER(Германия), (модификация «эл»); 2.3. Габаритные размеры. Модель (серия); Высота (мм); Ширина (мм); Глубина (мм); Вес (кг); Внутрен. Объем (л). ОСП-20*; 235; 345; 235; 30; 8,3. ОСП-21; 310; 455; 360; 55; 29. ОСП-23; 435; 435; 420; 70; 49. ОСП-36; 655; 435; 420; 100; 78,1. ОСП-36Т; 655; 435; 420; 105; 78,1. ОСП-46; 825; 435; 420; 130; 98. ОСП-59; 1045; 435; 420; 150; 127,1. ОСП-69; 1215; 435; 420; 170; 147. * модель имеет класс взломостойкости О |
| --- | --- |

| 3. Комплект поставки Сейф; - 01 шт. Съемные полки; - 01 компл.. Ключи; -02 шт (для модификации E ). Паспорт; - 01 шт.. Перекодировочный ключ; - 01 шт (для модификации «мех»). 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с ключевым замком (модификация E) 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора на угол примерно 150 градусов (не прилагая особых усилий). Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки. ВНИМАНИЕ! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины, только если замок находится в закрытом состоянии - Запирание сейфа производится в обратном порядке. - При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. - Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа. 5. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с кодовым замком (модификация «мех») 5.1. Общие рекомендации: Всегда поворачивайте лимб медленно и аккуратно. Используйте риску для открытия, чтобы открыть замок. Перекодировочная риска используется только для изменения кода. При повороте лимба для каждого числа останавливайтесь точно напротив риски для открытия. Если вы повернули слищком далеко, вы не сможете исправить это, повернув назад. В случае ошибки, начните заново с первого числа кода. Никогда не прикладывайте усилий к лимбу. Он должен поворачиваться плавно. 5.2. Как открыть сейф. Код замка состоит из трех чисел от 0 до 99. Заводской код:10-20-30 Поворачивайте ВЛЕВО, прокрутите «10» (первое число комбинации) три раза и остановитесь точно на «10» по риске в четвертый раз. Поворачивайте ВПРАВО, прокрутите «20» (второе число комбинации) два раза и остановитесь точно на «20» по риске в третий раз Поворачивайте ВЛЕВО, прокрутите «30» (третье число комбинации) один раз и остановитесь точно на «30» по риске на второй раз. Поворачивайте ВПРАВО до тех пор, пока лимб не остановится. Замок открыт. Лимб должен остановиться между 90 и 95 по риске для открытия. 5.3. Как закрыть сейф. Поверните лимб ВЛЕВО по крайней мере на 4 полных оборота. 5.4. Как изменить код. Помните! Изменение кода производите только при открытых дверях сейфа. Откройте замок и дверь сейфа. Поверните ручку, чтобы закрыть замок. Введите действующий код, используя перекодировочную риску, например , 10-20-30. 4х ВЛЕВО пока «10» не будет под перекодировочной меткой 3х ВПРАВО пока «20» не будет под перекодировочной меткой 2х ВЛЕВО пока «30» не будет под перекодировочной меткой | Вставьте перекодировочный ключ с внутренней стороны двери и поверните его по часовой стрелке до упора (примерно на 900). Если ключ не вставляется или не поворачивается , значит был введен неверный код. Выньте ключ и введите правильный код. Последнее число кода должно быть больше 10. 4х Поворачивайте ВЛЕВО, прокрутите первое число новой комбинации три раза и остановитесь на четвертый раз, когда число будет под перекодировочной риской. 3х Поворачивайте ВПРАВО, прокрутите второе число новой комбинации два раза и остановитесь на третий раз, когда число будет под перекодировочной риской. 2х Поворачивайте ВЛЕВО, прокрутите третье число новой комбинации один раз и остановитесь, когда число будет под перекодировочной риской. Если вы прокрутили слишком далеко, начните сначала, с первого числа. После того, как новый код полностью введен, поверните перекодировочный ключ против часовой стрелки до упора и выньте его. Новый код установлен. ВНИМАНИЕ! Попробуйте ввести новый код по риске открытия несколько раз перед тем, как закрывать дверь. В случае если Вы забыли новую кодовую комбинацию или ошиблись при ее установке в процессе изменения кода, Вам необходимо оставить дверь сейфа открытой и обратиться к специалистам в торгующую организацию или на предприятие изготовитель. 6. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с электронным кодовым замком (модификация «эл») 6.1. Замок управляется с помощью шестизначного кода. Может быть установлен второй код дополнительного пользователя. Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым и световым сигналами. После того, как введен верный код, последует двойной звуковой сигнал. Ввод неправильного кода сопровождается длинным звуковым сигналом. Частично введенный код отменяется, если в течении 10 секунд ничего не введено. 6.2. Как открыть сейф. Введите код: например 1-2-3-4-5-6(заводской код) и откройте дверь. Если не открыть ее в течении 3 секунд, то замок автоматически закроется. 6.3. Как открыть сейф при включенной задержке времени. После введения кода начнется отсчет задержки времени, сопровождаемый световым сигналом каждую секунду. По окончании времени задержки начинается окно открытия, сопровождаемое световым сигналом два раза в секунду и звуковым сигналом каждые 10 секунд. Чтобы открыть замок, правильный код надо ввести еще раз в течении окна открытия. Если время окна открытия истечет без повторного введения кода, замок вернется в закрытое положение. Если до открытия окна повторно ввести действующий код, отсчет времени задержки начнется сначала. 6.4. Как закрыть замок. Закройте дверь и поверните ручку до конца. Проверьте закрытие замка, попробовав повернуть ручку назад. 6.5. Защита от манипуляций. Если неправильный код введен четыре раза подряд, то клавиатура блокируется на 5 минут. В течении этого времени каждые 10 секунд подается звуковой сигнал, а каждое нажатие сопровождается длинным сигналом. По истечении этого времени введение еще двух неправильных комбинаций вновь заблокирует клавиатуру на 5 минут. |
| --- | --- |